U.C. de Projeto Integrado de

Telecomunicações

Ano Letivo: 2021/2022

Relatório da Fase B

Grupo 2

- Catarina Neves, a93088

- Eduardo Cardoso, a89627

- José Gomes, a93083

- Luís Oliveira, a89380

27/04/2022

Universidade do Minho

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Índice

1.	Introdução	5

2.	Trabalho Relacionado	6

2.1 ESP32 WebSocket Server: Control Outputs	6

2.2 ESP32 WebSocket Server with Multiple Sliders: Control LEDs Brightness	7

3.	Etapas do trabalho desenvolvido	8

3.1. Protocolo de comunicação	8

3.2. Sistema Central	9

3.2.1 Sample	10

3.2.2 Security	12

3.2.3 Template	12

3.2.4 Resources	12

3.3. ETAPA 3	14

3.4. ETAPA 4	15

3.5. Servidor Web	16

4.	Análise de resultados e testes efetuados	17

5.	Conclusão	18

5.1. Contribuição de cada aluno	18

6.	Lista de referências	19

Índice de figuras

Figura 1 - Tarefas propostas pela fase B.	5

Figura 2 – Aplicação e circuito implementados pelo autor.	6

Figura 3 – Página web com 3 sliders.	7

Figura 4 - Circuito eletrónico implementado pelo autor.	7

Figura 5 - Ficheiros presentes na diretoria sample.	9

Figura 6 - Ficheiros presentes na diretoria security.	9

Figura 7 - Ficheiro presente na diretoria template.	9

Figura 8 - Constituição da diretoria resources.	9

Figura 9 - Estrutura da classe WeatherSample.	10

Figura 10 - Atributos da tabela weather.	10

Figura 11 - Estrutura da classe WeatherSampleService.	11

Figura 12 - Estrutura da classe WeatherSampleService.	11

Figura 13 - Interações entre as camadas do gestor de serviço.	11

Figura 14 - Estrutura da classe ApplicationSecurityConfig.	12

Figura 15 - Estrutura da classe TemplateController.	12

Figura 16 - Ficheiro com as configurações da base de dados.	12

Figura  - Página inicial do servidor web	15

Figura  - Página com todas as amostras	15

Figura 18 - Parsing das amostras	15

Lista de siglas e acrónimos

LED			Light Emitting Diode

PWM			Pulse Width Modulation

TCP			Transmission Control Protocol

IP			Internet Protocol

HTTP			Hypertext Transfer Protocol

# Introdução

Serve o presente relatório como síntese do trabalho desenvolvido e implementado no decorrer desta segunda fase. Este contém a descrição das estratégias e algoritmos adotados pelo grupo, tal como os respetivos testes realizados. Além dos tópicos acima citados, faz-se referência a trabalhos ou projetos similares, que se enquadram na ótica deste projeto.

O relatório abordará cada etapa desta fase de forma detalhada, ou seja, será apresentada a resposta ou proposta de solução empregue pelo grupo em junção com as ferramentas que foram necessárias para a sua construção.

A figura 1 ilustra o sumário das diferentes tarefas propostas nesta fase.

Figura 1 - Tarefas propostas pela fase B.

Nesta fase, o objetivo é a implementação de um sistema central e do protocolo de comunicação entre este sistema e os gateways (Gateway e Sistemas Simulados), que deve estar assente numa comunicação por mensagens aplicacionais sobre TCP (Transmission Control Protocol) /IP (Internet Protocol).

O sistema central recolhe a informação enviada por todos os gateways, que por sua vez, será armazenada na base de dados. Sempre que o serviço web queira atualizar os dados apresentados, este faz um pedido ao gestor de serviço que, de forma encadeada, irá buscar os dados à base de dados e enviará os mesmos para o serviço web.

# Trabalho Relacionado

Relativamente aos trabalhos relacionados, enquadram-se os projetos seguintes, que serviram de base à construção deste projeto.

## 2.1 ESP32 WebSocket Server: Control Outputs

Este projeto, da autoria de Rui Santos [1], consiste numa aplicação que varia o estado de um determinado LED (Light Emitting Diode), sendo baseada no modelo cliente-servidor: a placa ESP32 desempenha o papel de servidor e o browser, que contém uma página web (configurada no código do servidor), atua como cliente, capaz de controlar a placa referida de forma remota.

A página web apresenta o estado do LED e possui um botão, que é responsável pela mudança de estado do mesmo (ligar ou desligar). É de salientar, que o LED é conectado à placa referida, através de fios de ligação e com o auxílio de uma breadboard.

O cliente estabelece uma ligação via websocket com o servidor; quando esta é estabelecida, o cliente e o servidor podem enviar dados com recurso a sockets, de forma full-duplex.

A utilização do protocolo baseado em websockets, permite que o servidor envie informação para o(s) seu(s) cliente(s) sem necessitar de ser requisitado pelos mesmos, logo, sempre que o estado do LED varie, essa informação é enviada para o browser, tal como é visível na figura 2.

Figura 2 – Aplicação e circuito implementados pelo autor.

A aplicação funciona de acordo com os passos seguintes:

- Clicar no botão “Toggle”;

- O cliente (browser) envia a mensagem “toggle” via socket;

- O servidor (placa ESP32) recebe essa mensagem e muda o estado do LED;

- O servidor envia o novo estado do LED para o(s) seu(s) clientes;

- O(s) cliente(s) recebe(m) a mensagem e atualiza(m) o estado do LED, na webpage associada;

## 2.2 ESP32 WebSocket Server with Multiple Sliders: Control LEDs Brightness

Este projeto, da autoria de Rui Santos [2], consiste numa aplicação que permite variar a luminosidade de vários LEDs, sendo baseada no modelo cliente-servidor: a placa ESP32 desempenha o papel de servidor e o browser, que contém uma página web (configurada no código do servidor), atua como cliente, capaz de variar a luminosidade dos respetivos LEDs. A comunicação entre cliente(s) e servidor é realizada através de um protocolo assente em websockets.

A variação da luminosidade dos LEDs é feita através de um conjunto de sliders, que controlam o duty cycle dos respetivos sinais PWM (Pulse Width Modulation).

A figura seguinte ilustra a página web que contém os sliders referidos.

Figura 3 – Página web com 3 sliders.

A página web encontra-se organizada da seguinte forma:

- Um fader por LED, num total de 3 LEDs;

- Cada fader possui um slider, que é responsável pela variação da luminosidade do LED associado;

- A luminosidade do LED (em percentagem) varia entre 0 e 100;

- Sempre que um slider varie a luminosidade, esta é atualizada em todos os clientes de forma simultânea;

O servidor coloca na rede local uma página web, que é constituída por 3 sliders. Sempre que um slider é alterado (luminosidade alterada), o cliente envia o número relativo desse slider para o servidor, de acordo com o protocolo referido anteriormente. Por exemplo, se um utilizador colocar a posição do slider 3 em 50%, o cliente enviará a mensagem “3s50” para o servidor. Após o servidor ter recebido a mensagem mencionada, ajusta o duty cycle do sinal PWM, de acordo com os valores incorporados na mensagem e notifica os restantes clientes, com os novos valores.

A figura seguinte ilustra o circuito eletrónico efetuado pelo autor.

Figura 4 - Circuito eletrónico implementado pelo autor.

# Etapas do trabalho desenvolvido

Esta secção contém todas as etapas necessárias ao desenvolvimento desta fase, que se encontram descritas pelos mecanismos, ferramentas utilizadas e algoritmos implementados pelo grupo.

## 3.1. Protocolo de comunicação

## 3.2. Sistema Central

O sistema central implementado pelo grupo encontra-se mapeado, estruturado em 3 diretorias distintas:

- sample: incorpora o código relativo ao gestor de serviço, que é responsável pelo processamento das amostras recolhidas e estabelece uma ponte de ligação entre a base de dados relacional e o serviço web.

A figura seguinte ilustra o conjunto de ficheiros (interface e classes) presentes na diretoria descrita.

Figura 5 - Ficheiros presentes na diretoria sample.

- security: engloba o código responsável pela segurança do sistema central, ou seja, define um conjunto de funcionalidades de administração e monitorização, que por sua vez, são atribuídas a um conjunto de utilizadores, que possuem um determinado conjunto de funções e permissões.

A figura seguinte ilustra o conjunto de ficheiros (classes e enumerados) presentes na diretoria descrita.

Figura 6 - Ficheiros presentes na diretoria security.

- template: composta pelo código intrínseco ao serviço web, isto é, possui todo o código inerente à interligação entre a componente gráfica do serviço referido e os endereços de ligação associados.

A figura seguinte ilustra o ficheiro (classe) presente na diretoria descrita.

Figura 7 - Ficheiro presente na diretoria template.

- resources: constituída por duas diretorias e por um ficheiro responsável pela comunicação com a base de dados relacional. A diretoria templates possui o código inerente à componente gráfica do serviço web (menus, imagens, etc.) e o ficheiro application.properties contém um conjunto de instruções relativas à aplicação e à base de dados relacional.

A figura seguinte ilustra a constituição da diretoria referida.

Figura 8 - Constituição da diretoria resources.

### 3.2.1 Sample

A diretoria sample contém um conjunto de classes e uma interface, que são necessários à transformação, tratamento e armazenamento das amostras.

A classe WeatherSample define a estrutura, representa o paradigma de qualquer amostra recolhida, isto é, contém todos os atributos e comportamentos inerentes à mesma.

A figura 9 ilustra os estados (variáveis de instância) e os comportamentos(métodos) relativos à classe WeatherSample.

Figura 9 - Estrutura da classe WeatherSample.

É de salientar que dentro da base de dados, cada amostra é identificada pelo seu código identificador (ID), que corresponde à chave primária da tabela weather.

A figura seguinte ilustra os atributos da tabela, entidade weather.

Figura 10 - Atributos da tabela weather.

As classes WeatherSampleController, WeatherSampleService e a interface WeatherSampleRepo atuam em diferentes camadas da aplicação.

A interface WeatherSampleRepo atua na camada de acesso à base de dados, ou seja, é responsável pela manipulação e gerenciamento da base de dados relacional. Esta interface estende a interface JpaRepository¸ que recebe duas classes como argumentos: a classe WeatherSample, que define os atributos da tabela weather e a classe Long, que representa o tipo da chave primária da tabela referida.

É de realçar que não foram definidos quaisquer métodos para a interface WeatherSampleRepo, uma vez que os métodos herdados, são suficientes para a complexidade deste projeto.

Relativamente à classe WeatherSampleService, esta estabelece a ponte de interligação entre a camada de serviço e a camada de acesso à base de dados, isto é, define um conjunto de métodos que operam sobre os métodos herdados pela interface WeatherSampleRepo.

A figura 11 ilustra os estados (variáveis de instância) e os comportamentos (métodos) relativos à classe WeatherSampleService.

Figura 11 - Estrutura da classe WeatherSampleService.

No caso da classe WeatherSampleController, que equivale à camada de controlo, esta efetua um conjunto de web requests ao serviço web, do tipo: GET, POST, PUT e DELETE. Cada web request resulta numa query colocada à base de dados.

Em semelhança com o que acontece com a classe WeatherSampleService, a camada de controlo também define um conjunto de métodos, anotados com os tipos de web requests associados, que operam sobre os métodos definidos pela classe, que é responsável pela camada de serviço.

A figura 12 ilustra os estados (variáveis de instância) e os comportamentos (métodos) relativos à classe WeatherSampleController.

Figura 12 - Estrutura da classe WeatherSampleService.

A interação entre as diversas camadas do gestor de serviço, que foram descritas e analisadas ao longo desta subsecção, pode ser ilustrada de acordo com a figura 13.

Figura 13 - Interações entre as camadas do gestor de serviço.

### 3.2.2 Security

A diretoria security contém duas classes e dois enumerados, as classes qualificam e determinam a segurança do serviço web, enquanto, que os enumerados definem o tipo de utilizadores e respetivas habilidades ou permissões associadas.

A classe ApplicationSecurityConfig configura, filtra o protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), com recurso ao método configure, e regista o conjunto de utilizadores, que podem comunicar e interagir com o serviço web, através do método userDetailsService.

A figura 14 ilustra os estados (variáveis de instância) e os comportamentos (métodos) relativos à classe ApplicationSecurityConfig.

Figura 14 - Estrutura da classe ApplicationSecurityConfig.

Cada utilizador, que se encontra registado na aplicação, é caraterizado pelo seu username e por uma password, que por sua vez é encriptada, de forma a reforçar a segurança do serviço web.

### 3.2.3 Template

A diretoria template contém apenas uma classe que possui dois métodos, que retornam as páginas web (get requests), que foram previamente definidas na diretoria resources.

A figura 15 apresenta os estados (variáveis de instância) e os comportamentos (métodos) relativos à classe TemplateController.

Figura 15 - Estrutura da classe TemplateController.

### 3.2.4 Resources

A diretoria resources abrange código relativo à componente gráfica da aplicação, isto é, o serviço web e possui o ficheiro de propriedades ou configurações referentes à base de dados relacional.

Figura 16 - Ficheiro com as configurações da base de dados.

## 3.3. ETAPA 3

## 3.4. ETAPA 4

## 3.5. Servidor Web

Para esta etapa, o servidor Web que desenvolvemos foi inspirado num template desenvolvido pela W3Schools [3]. Este template foi depois modificado por nós para obtermos o aspeto e definições que pretendíamos, como mostra a figura 16.

Figura  - Página inicial do servidor web

Nesta figura, podemos ver no topo o número de amostras que o servidor já obteve, tanto como a temperatura, a humidade e a pressão atmosférica da última amostra recebida.

Por sua vez, se se premir o botão “Check full data tables”, vamos para a página que vemos na figura 17. Nesta página, temos acesso a todas as amostras que foram enviadas para o servidor web.

Figura  - Página com todas as amostras

No código, uma parte importante para a apresentação dos dados é o parsing das amostras, para que a tabela dinâmica saiba quantas linhas, que correspondem ao número de amostras, deve criar, como mostra a figura 18.

Figura 18 - Parsing das amostras

# Análise de resultados e testes efetuados

De modo a comprovar o funcionamento dos equipamentos e protocolos desenvolvidos por nós, como podemos ver

# Conclusão

Concluída esta fase, na opinião do grupo, conseguimos atingir todos os objetivos propostos. Esta fase contribuiu para o conhecimento e estudo da implementação de Sockets, comunicação sobre TCP/IP e sobre o desenho de Servidores Web.

O grupo pretende que, com o trabalho desenvolvido ao longo deste fase intermédia, ter boas fundações para completar a etapa final deste projeto com sucesso.

## 5.1. Contribuição de cada aluno

Catarina Neves

- Conceção dos algoritmos;

- Tratamento de dados, tabelas e imagens a estes relacionados;

- MAIS QUALQUER COISA;

- MAIS QUALQUER COISA;

- Desenvolvimento do relatório;

Eduardo Cardoso

- Conceção dos algoritmos;

- MAIS QUALQUER COISA;

- MAIS QUALQUER COISA;

- MAIS QUALQUER COISA;

- MAIS QUALQUER COISA;

- Desenvolvimento do relatório;

José Gomes

- Conceção dos algoritmos;

- Tradução dos algoritmos implementados em fluxogramas;

- MAIS QUALQUER COISA;

- Desenvolvimento do relatório;

Luís Oliveira

- Conceção dos algoritmos;

- Desenvolvimento do Frontend e Backend do Servidor Web;

- Desenho de esquemas e gráficos;

- Desenvolvimento do relatório.

# Lista de referências

| [1] | R. Santos, “Random Nerd Tutorials,” 10 2020. [Online]. Available: https://randomnerdtutorials.com/esp32-websocket-server-arduino/. |
| --- | --- |
| [2] | R. Santos, “ESP32 Web Server (WebSocket) with Multiple Sliders: Control LEDs Brightness (PWM),” 5 2021. [Online]. Available: https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-websocket-sliders/. |
| [3] | W3Schools, “W3Schools W3.CSS,” [Online]. Available: https://www.w3schools.com/w3css/. |
| [4] | ioBridge, “ThingSpeak for IoT Projects,” 2022. [Online]. Available: https://thingspeak.com/. |
| [5] | Bosch, “BME280 Combined humidity and pressure sensor,” setembro 2018. [Online]. Available: https://www.mouser.com/datasheet/2/783/BST-BME280-DS002-1509607.pdf. |
| [6] | NTP Pool Project, “Europe — europe.pool.ntp.org,” [Online]. Available: https://www.pool.ntp.org/zone/europe. |