U.C. de Projeto Integrado de

Telecomunicações

Ano Letivo: 2021/2022

Relatório da Fase C

Grupo 2

- Catarina Neves, a93088

- Eduardo Cardoso, a89627

- José Gomes, a93083

- Luís Oliveira, a89380

01/06/2022

Universidade do Minho

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Índice

1.	Introdução	5

2.	Trabalho Relacionado	6

2.1 ESP32 WebSocket: Control ESP32 Pins	6

2.2 ESP32 Robot Car Using Websockets	7

3.	Fases do trabalho desenvolvido	8

3.1. Protocolo de comunicação	8

3.2. Sistema Central	10

3.2.1 Mecanismos e políticas de segurança	10

3.2.1.1 Enumerados	11

3.2.2 Security	12

3.2.3 Template	12

3.2.4 Resources	13

3.3. Transmissão de assinaturas temporais por BLE	14

3.4. Servidor Web	15

4.	Análise de resultados e testes efetuados	17

5.	Conclusão	19

5.1. Contribuição de cada aluno	19

6.	Lista de referências	20

Índice de figuras

Figura 1 - Tarefas propostas pela fase C.	5

Figura 2 – Variação de cor da tira LED.	6

Figura 3 - Serviço web implementado pelo autor.	7

Figura 4 - Lista de componentes necessários à construção do projeto.	7

Figura 5 - Declaração da porta, do endereço e do cliente usados para a comunicação com o Sistema Central.	8

Figura 6 - Envio da trama de dados e finalização da impressão na socket, no Gateway.	8

Figura 7 - Inicialização da socket servidor no sistema.	9

Figura 8 - Estrutura da diretoria "security".	10

Figura 9 - Tarefas abordadas no parágrafo anterior.	10

Figura 10 - Estrutura da classe WeatherSampleService.	11

Figura 11 - Estrutura da classe WeatherSampleService.	11

Figura 12 - Interações entre as camadas do gestor de serviço.	12

Figura 13 - Estrutura da classe ApplicationSecurityConfig.	12

Figura 14 - Estrutura da classe TemplateController.	12

Figura 15 - Ficheiro com as configurações da base de dados.	13

Figura 16 - Declaração da característica temporal no servidor.	14

Figura 17- População do array a ser enviado pela característica.	14

Figura 18 - Leitura do valor temporal.	14

Figura 19 - Funções de conversão da data para o formato necessário.	14

Figura 20 - Página com todas as amostras.	15

Figura 21 - Página inicial do servidor web.	15

Figura 22 - Amostras armazenadas na base de dados.	17

Figura 23 - Amostras impressas no serviço web.	17

Figura 24 - Script que efetua o parsing das amostras.	17

Figura 25 - Definição das amostras hardcoded.	18

Figura 26 - Armazenamento e impressão das amostras hardcoded.	18

Lista de siglas e acrónimos

SQL			Structured Query Language

LED			Light Emitting Diode

RGB			Red Green Blue

GPIO			General Purpose Input/Output

IDE			Integrated Development Environment

IOT			Internet Of Things

HTTP 			Hypertext Transfer Protocol

# Introdução

Serve o presente relatório como síntese do trabalho desenvolvido e implementado no decorrer desta última fase. Este contém a descrição das estratégias e algoritmos adotados pelo grupo, tal como os respetivos testes realizados. Além dos tópicos acima citados, faz-se referência a trabalhos ou projetos similares, que se enquadram na ótica deste projeto.

O relatório abordará cada etapa desta fase de forma detalhada, ou seja, será apresentada a resposta ou proposta de solução empregue pelo grupo em junção com as ferramentas que foram necessárias para a sua construção.

A figura 1 ilustra o sumário das diferentes tarefas propostas nesta fase.

Figura 1 - Tarefas propostas pela fase C.

Nesta fase, o objetivo é a conclusão do Sistema Central, com funcionalidades mais avançadas, tais como monitorização, administração e segurança; e a aprimoração do protocolo de comunicação entre este sistema e os gateways (Gateway e Sistemas Simulados), para uma aplicação mais eficiente e fiável.

O Sistema Central recolhe a informação enviada por todos os gateways, que por sua vez, será armazenada na base de dados SQL. Sempre que o serviço web queira atualizar os dados apresentados, este faz um pedido ao gestor de serviço que, de forma encadeada, irá buscar os dados à base de dados e enviará os mesmos para o serviço web.

# Trabalho Relacionado

Relativamente aos trabalhos relacionados, enquadram-se os projetos seguintes que serviram de base à construção deste projeto.

## 2.1 ESP32 WebSocket: Control ESP32 Pins

Este projeto [1] demonstra a implementação de um servidor ESP32, do tipo WebSocket, que é responsável pelo controlo dos pinos GPIO (General Purpose Input/Output) de uma placa ESP32. Para além da implementação do servidor, são apresentados os passos necessários à construção de uma página web, que permite efetuar o controlo dos pinos referidos.

Para realizar o efeito pretendido, o autor recorreu a uma fita LED (Light Emitting Diode) RGB (Red Green Blue), cujas cores são alteradas de forma remota (através do browser).

O autor recorreu ao protocolo de comunicação “WebSocket”, que permite a interação entre o cliente (web browser) e o servidor web (ESP32 WebSocket), isto é, ocorre troca de informação entre a página web e o servidor. Desta forma, o servidor manipula os pinos, consoante os dados que são introduzidos na página web.

O funcionamento deste projeto pode ser ordenado de acordo com as etapas seguintes:

- Escolher a cor pretendida através de um web browser.

- Envio da informação (cor selecionada) através do protocolo WebSocket.

- A placa ESP32 (servidor WebSocket) recebe a informação e altera a cor do LED.

É de realçar o cuidado do autor, no tratamento do conjunto de eventos associados ao protocolo aplicado, nomeadamente: conexão e desconexão.

A figura 2 ilustra o resultado pretendido, aquando da finalização o projeto.

Figura 2 – Variação de cor da tira LED.

## 2.2 ESP32 Robot Car Using Websockets

Este projeto [2], da autoria de donsky, consiste num carro robot construído com o auxílio de uma placa ESP32 e de um motor LM298, que por sua vez, é controlado através de um smartphone. Este projeto foi desenvolvido com recurso ao IDE (Integrated Development Environment) PlatformIO, uma vez que este é favorável e adequado a projetos que se enquadram no domínio da IOT (Internet Of Things).

O cerne deste projeto encontra-se na utilização do protocolo de comunicação “WebSockets”. O protocolo citado é essencial e preenche todos os requisitos e tópicos, que são exigidos por aplicações do ramo da IOT, devido à pouca latência oferecida pelas websockets.

Neste contexto, o carro robot desempenha o papel de servidor e o web browser desempenha o papel de cliente. O cliente envia um conjunto de mensagens / instruções ao servidor, sendo posteriormente respondidas por este.

A figura 3 ilustra o serviço web, implementado pelo autor, que é responsável pelo controlo da direção do respetivo carro.

Figura 3 - Serviço web implementado pelo autor.

A placa ESP32 atua como servidor websocket e o browser do smartphone atua como cliente websocket. As mensagens do tipo WebSockets, provenientes do browser, são processadas pela placa referida. Concluído o seu processamento, a placa envia mensagens de controlo para o motor LM298, com o intuito de este controlar a rotação das rodas do carro. Para além do controlo da rotação das rodas, também é possível variar a velocidade das mesmas através da modulação por largura de pulso.

Sempre que um utilizador clica nos botões de up, down. left ou right, o smartphone envia uma mensagem do tipo websocket para o robot, que por sua vez será processada pela respetiva placa.

A figura 4 apresenta a listra de componentes que são necessários ao desenvolvimento deste projeto.

Figura 4 - Lista de componentes necessários à construção do projeto.

# Fases do trabalho desenvolvido

Esta secção contém todas as etapas necessárias ao desenvolvimento desta fase, que se encontram descritas pelos mecanismos, ferramentas utilizadas e algoritmos implementados pelo grupo.

## 3.1. Protocolo de comunicação

Para estabelecer a comunicação entre o Sistema Central e o Gateway recorreu-se ao protocolo TCP/IP, de modo a transmitir as tramas de dados recolhidas.

Para tal, o grupo declarou sockets do tipo servidor no Sistema Central e sockets do tipo cliente no Gateway. A partir destas, tirando partido da programação concorrente, foi estabelecida a referida ligação, que permite o bom funcionamento das interações necessárias.

Numa fase mais avançada do projeto, as tramas não irão passar só os valores obtidos pelo Sistema Sensor (e as amostras temporais), como também transportarão informação relativa ao atual funcionamento dos sensores e incluirão ordens de começo, paragem ou retoma da atividade.

A figura 5 apresenta os parâmetros necessários à implementação das sockets referidas e o objeto responsável pelo envio da trama e pelo estabelecimento da ligação com o Sistema Central (dentro do código do Gateway).

Figura 5 - Declaração da porta, do endereço e do cliente usados para a comunicação com o Sistema Central.

A figura 6 ilustra as mensagens de diagnóstico, relativas à conexão com o Sistema Central, e o envio da amostra para o mesmo.

Figura 6 - Envio da trama de dados e finalização da impressão na socket, no Gateway.

A figura 7 ilustra o código do Sistema Central, que é responsável pela inicialização e execução do servidor.

Figura 7 - Inicialização da socket servidor no sistema.

## 3.2. Sistema Central

Nas subsecções seguintes serão analisadas e descritas todas as caraterísticas, funcionalidades e matérias inerentes ao Sistema Central, que foram implementadas pelo grupo.

### 3.2.1 Mecanismos e políticas de segurança

Os mecanismos de autenticação, autorização e outros recursos de segurança foram elaborados com o apoio da framework Spring Security [3]. As políticas e estratégias de segurança adotadas pelo grupo encontram-se disponíveis na diretoria “security”.

A diretoria referida é composta por:

- 2 enumerados, um deles é responsável pela conceção do tipo de utilizadores do sistema e o restante define o conjunto de permissões ou habilitações associadas a cada tipo de utilizador.

- 1 classe que é responsável pela encriptação da password dos utilizadores. É de salientar que a encriptação das passwords é necessária e imposta pela Spring Security, para a definição do serviço web.

- 1 classe que filtra e configura o protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), isto é, define quais os websites que um determinado tipo de utilizadores possui acesso. Em junção com a qualificação dos websites, esta classe é responsável pela extração do conjunto de utilizadores, que se encontram registados na base de dados.

A figura 8 ilustra a estrutura da diretoria “security”.

Figura 8 - Estrutura da diretoria "security".

Desta forma, cada utilizador possui os atributos seguintes: um username, uma password, um tipo e um conjunto de habilidades associadas a esse tipo. Tal como foi citado anteriormente, o conjunto de utilizadores aptos a interagir com o serviço web, encontram-se armazenados numa tabela, dentro da base de dados (tópico que será explorado na secção seguinte).

A figura 9 ilustra as questões que foram abordadas no parágrafo anterior.

Figura 9 - Tarefas abordadas no parágrafo anterior.

#### 3.2.1.1 Enumerados

As classes WeatherSampleController, WeatherSampleService e a interface WeatherSampleRepo atuam em diferentes camadas da aplicação.

A interface WeatherSampleRepo atua na camada de acesso à base de dados, ou seja, é responsável pela manipulação e gerenciamento da base de dados relacional. Esta interface estende a interface JpaRepository¸ que recebe duas classes como argumentos: a classe WeatherSample, que define os atributos da tabela weather e a classe Long, que representa o tipo da chave primária da tabela referida.

É de realçar que não foram definidos quaisquer métodos para a interface WeatherSampleRepo, uma vez que os métodos herdados, são suficientes para a complexidade deste projeto.

Relativamente à classe WeatherSampleService, esta estabelece a ponte de interligação entre a camada de serviço e a camada de acesso à base de dados, isto é, define um conjunto de métodos que operam sobre os métodos herdados pela interface WeatherSampleRepo.

A figura 14 ilustra os estados (variáveis de instância) e os comportamentos (métodos) relativos à classe WeatherSampleService.

Figura 10 - Estrutura da classe WeatherSampleService.

No caso da classe WeatherSampleController, que equivale à camada de controlo, esta efetua um conjunto de web requests ao serviço web, do tipo: GET, POST, PUT e DELETE. Cada web request resulta numa query colocada à base de dados.

Em semelhança com o que acontece com a classe WeatherSampleService, a camada de controlo também define um conjunto de métodos, anotados com os tipos de web requests associados, que operam sobre os métodos definidos pela classe, que é responsável pela camada de serviço.

A figura 15 ilustra os estados (variáveis de instância) e os comportamentos (métodos) relativos à classe WeatherSampleController.

Figura 11 - Estrutura da classe WeatherSampleService.

A interação entre as diversas camadas do gestor de serviço, que foram descritas e analisadas ao longo desta subsecção, pode ser ilustrada de acordo com a figura 16.

Figura 12 - Interações entre as camadas do gestor de serviço.

### 3.2.2 Security

A diretoria security [3] contém duas classes e dois enumerados, as classes qualificam e determinam a segurança do serviço web, enquanto, que os enumerados definem o tipo de utilizadores e respetivas habilidades ou permissões associadas.

A classe ApplicationSecurityConfig configura, filtra o protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), com recurso ao método configure, e regista o conjunto de utilizadores, que podem comunicar e interagir com o serviço web, através do método userDetailsService.

A figura 17 ilustra os estados (variáveis de instância) e os comportamentos (métodos) relativos à classe ApplicationSecurityConfig.

Figura 13 - Estrutura da classe ApplicationSecurityConfig.

Cada utilizador, que se encontra registado na aplicação, é caraterizado pelo seu username e por uma password, que por sua vez é encriptada, de forma a reforçar a segurança do serviço web.

### 3.2.3 Template

A diretoria template contém apenas uma classe que possui dois métodos, que retornam as páginas web (get requests), que foram previamente definidas na diretoria resources.

A figura 18 apresenta os estados (variáveis de instância) e os comportamentos (métodos) relativos à classe TemplateController.

Figura 14 - Estrutura da classe TemplateController.

### 3.2.4 Resources

A diretoria resources abrange código relativo à componente gráfica da aplicação, isto é, o serviço web e possui o ficheiro de propriedades ou configurações referentes à base de dados relacional, como mostra a figura 19.

Figura 15 - Ficheiro com as configurações da base de dados.

## 3.3. Transmissão de assinaturas temporais por BLE

De maneira a obtermos o timestamp no servidor recorreu-se às capacidades do protocolo BLE, criando uma característica na qual será escrito o valor em segundos desde 1 de janeiro de 1970 às 00:00:00, como mostra a figura 20.

Figura 16 - Declaração da característica temporal no servidor.

De seguida, este valor é escrito na referida característica, como demonstra a figura 21.

Figura 17- População do array a ser enviado pela característica.

Assim sendo, o servidor lê os valores nestes impressos, evidenciada na figura 22.

Figura 18 - Leitura do valor temporal.

Tendo obtido o mencionado valor são realizadas um conjunto de operações de modo a converter o tempo em segundos numa timestamp com o formato: dia da semana, ano, mês, dia e hh(horas): mm(minutos): ss(segundos), como mostra a figura 23.

Figura 19 - Funções de conversão da data para o formato necessário.

É de notar que optamos por calcular o tempo atual adicionando o tempo em segundos desde a inicialização do Arduíno, visto nos termos deparado com faltas de fiabilidade relativamente a obtermos um valor temporal novo, do cliente, a cada segundo (tempos de execução e paragens no momento da abertura de sockets, podiam levar ao aumento do tempo de forma não ideal).

## 3.4. Servidor Web

Para esta etapa, o servidor Web que estamos a apresentar é uma versão mais atualizada da que foi apresentada na fase B.

Uma modificação visual importante foi a substituição do submenu Feeds por um novo intitulado Historical Data, cuja função é a de adicionar uma dimensão gráfica à apresentação dos dados obtidos, com gráficos que mostram a alteração da temperatura, humidade e pressão atmosférica ao longo do tempo. Outra modificação visual importante é a adição do controlo, por parte de um utilizador com capacidades de administração, dos gateways, podendo estes assim fazer alterações ao estado de cada gateway.

Como já vimos anteriormente, também adicionamos ao nosso Servidor Web um protocolo de login, sendo essa a primeira página onde cada utilizador vai parar.

Caso o utilizador não seja administrador, este apenas terá acesso a uma página com uma tabela, que apresenta, em tempo real, o ID da amostra, o ID do gateway de onde origina a amostra, tal como a temperatura, humidade e pressão atmosférica recolhida pelos sensores, juntamente com o timestamp, como mostra a figura 25.

Figura 20 - Página com todas as amostras.

Figura 21 - Página inicial do servidor web.

# Análise de resultados e testes efetuados

De forma a retificar o funcionamento e o comportamento do Sistema Central e do protocolo de comunicação foram retiradas várias amostras, que evidenciam o funcionamento dos protocolos e mecanismos utilizados.

A figura 27 ilustra um conjunto de 10 amostras enviadas pelo Gateway para o Sistema Central, sendo armazenadas na base de dados pelo mesmo.

Figura 22 - Amostras armazenadas na base de dados.

A figura 28 ilustra o conjunto de 10 amostras referido, colocadas no serviço web.

Figura 23 - Amostras impressas no serviço web.

Para se estabelecer um fio de ligação entre a base de dados e o serviço web, o grupo construiu um script que se encontra apresentado na figura 29.

Figura 24 - Script que efetua o parsing das amostras.

Relativamente ao domínio dos sistemas simulados, o grupo definiu um conjunto de amostras hardcoded e armazenou-as na base de dados, com o intuito de testar as funcionalidades do repositório e a ligação com o serviço web.

A figura 30 ilustra os valores hardcoded definidos pelo grupo.

Figura 25 - Definição das amostras hardcoded.

A figura 31 ilustra as amostras armazenadas na base de dados, que por sua vez encontram-se impressas no serviço web.

Figura 26 - Armazenamento e impressão das amostras hardcoded.

# Conclusão

Concluída esta fase, na opinião do grupo, conseguimos atingir todos os objetivos propostos. Esta fase contribuiu para o conhecimento e estudo da implementação de Sockets, comunicação sobre TCP/IP e sobre o desenho de Servidores Web, tal como comunicação bilateral utilizando o protocolo BLE.

O grupo pretende que, com o trabalho desenvolvido ao longo deste fase intermédia, ter boas fundações para completar a etapa final deste projeto com sucesso.

## 5.1. Contribuição de cada aluno

Catarina Neves

- Conceção dos algoritmos;

- Tratamento de dados, tabelas e imagens a estes relacionados;

- Transmissão de timestamps, sua codificação e descodificação;

- Programação e implementação da aplicação dos Sistema Sensor e gateway;

- Desenvolvimento do relatório;

Eduardo Cardoso

- Conceção dos algoritmos;

- Transmissão de timestamps, sua codificação e descodificação;

- Programação e implementação da aplicação dos Sistema Sensor e gateway;

- Desenvolvimento e implementação das sockets e comunicação TCP/IP;

- Desenvolvimento do relatório;

José Gomes

- Conceção dos algoritmos;

- Tradução das classes em diagramas;

- Implementação do Sistema Central;

- Desenvolvimento e implementação das sockets e comunicação TCP/IP;

- Desenvolvimento do relatório;

Luís Oliveira

- Conceção dos algoritmos;

- Desenvolvimento do Frontend e Backend do Servidor Web;

- Implementação do Sistema Central;

- Desenho de esquemas e gráficos;

- Desenvolvimento do relatório.

# Lista de referências

| [1] | SWA, “ESP32 Websocket: Control ESP32 Pins [PlatformIO],” 4 2021. [Online]. Available: https://www.survivingwithandroid.com/esp32-websocket-control-esp32-pins-platformio/. |
| --- | --- |
| [2] | donsky, “ESP32 Robot Car Using Websockets,” julho 2021. [Online]. Available: https://www.donskytech.com/esp32-robot-car-using-websockets/. |
| [3] | VMware, “Spring Security,” 2022. [Online]. Available: https://spring.io/projects/spring-security?msclkid=03ed647cc53c11ec824b0986c6465ca1. |
| [4] | NTP Pool Project, “Europe — europe.pool.ntp.org,” [Online]. Available: https://www.pool.ntp.org/zone/europe. |
| [5] | R. Santos, “Random Nerd Tutorials,” 10 2020. [Online]. Available: https://randomnerdtutorials.com/esp32-websocket-server-arduino/. |
| [6] | W3Schools, “W3Schools W3.CSS,” [Online]. Available: https://www.w3schools.com/w3css/. |