U.C. de Projeto Integrado de

Telecomunicações

Ano Letivo: 2021/2022

Relatório da Fase C

Grupo 2

- Catarina Neves, a93088

- Eduardo Cardoso, a89627

- José Gomes, a93083

- Luís Oliveira, a89380

01/06/2022

Universidade do Minho

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Índice

1.	Introdução	5

2.	Trabalho Relacionado	6

2.1 ESP32 WebSocket: Control ESP32 Pins	6

2.2 ESP32 Robot Car Using Websockets	7

3.	Fases do trabalho desenvolvido	8

3.1. Protocolo de comunicação	8

3.2 Estrutura da trama	8

3.3. Sistema Central	9

3.3.1 Mecanismos e políticas de segurança	9

3.3.1.1 Enumerados	10

3.3.1.2 Configuração do protocolo HTTP	11

3.3.2 Tabelas da base de dados	12

3.3.2.1 Tabela Users	12

3.3.2.2 Tabela Authorities	13

3.3.2.3 Tabela Weather	13

3.4. Servidor Web	14

3.4.1 Utilizador normal	14

3.4.2 Utilizador administrador	15

4. Análise de resultados e testes efetuados	16

4.1 Sistemas Simulados	17

5. Conclusão	18

5.1. Contribuição de cada aluno	18

6.	Lista de referências	19

Índice de figuras

Figura 1 - Tarefas propostas pela fase C.	5

Figura 2 – Variação de cor da tira LED.	6

Figura 3 - Serviço web implementado pelo autor.	7

Figura 4 - Lista de componentes necessários à construção do projeto.	7

Figura 5 - Estrutura da trama.	8

Figura 6 - Estrutura da diretoria "security".	9

Figura 7 - Tarefas abordadas no parágrafo anterior.	9

Figura 8 - Habilitações da categoria ADMIN.	10

Figura 9 - Habilitações da categoria USER.	10

Figura 10 - Comportamento do método secure.	11

Figura 11 - Modelo conceptual dos dados.	12

Figura 12 - Valores armazenados na tabela "Users".	12

Figura 13 - Valores armazenados na tabela "Authorities".	13

Figura 14 - Valores armazenados na tabela "Weather".	13

Figura 15 - Página inicial de login.	14

Figura 16 - Página com todas as amostras.	14

Figura 17 - Página de erro por não ter autorização.	15

Figura 18 - Página inicial do servidor web.	15

Figura 19 - Botão para alterar estado de gateway.	15

Figura 20 - Amostras armazenadas na base de dados.	16

Figura 21 - Operação de "START" no gateway 1.	16

Figura 22 - Comportamento dos Sistemas Simulados.	17

Lista de siglas e acrónimos

SQL			Structured Query Language

LED			Light Emitting Diode

RGB			Red Green Blue

GPIO			General Purpose Input/Output

IDE			Integrated Development Environment

IOT			Internet Of Things

HTTP 			Hypertext Transfer Protocol

IPv4			Internet Protocol version 4

TCP			Transmission Control Protocol

# Introdução

Serve o presente relatório como síntese do trabalho desenvolvido e implementado no decorrer desta última fase. Este contém a descrição das estratégias e algoritmos adotados pelo grupo, tal como os respetivos testes realizados. Além dos tópicos acima citados, faz-se referência a trabalhos ou projetos similares, que se enquadram na ótica deste projeto.

O relatório abordará cada etapa desta fase de forma minuciosa, ou seja, será apresentada a resposta ou proposta de solução empregue pelo grupo em junção com as ferramentas que foram necessárias para a sua construção.

A figura 1 ilustra o sumário das diferentes interações entre as tarefas propostas nesta fase.

Figura 1 - Tarefas propostas pela fase C.

O principal objetivo desta fase é a conclusão do Sistema Central, que é caraterizado pelas suas funcionalidades mais avançadas, tais como: monitorização, administração, segurança e aprimoração do protocolo de comunicação entre este sistema e os gateways (Gateway e Sistemas Simulados) para tornar a aplicação mais eficiente, fiável e robusta.

O Sistema Central recolhe a informação enviada por todos os gateways, que por sua vez, será armazenada numa base de dados relacional. Sempre que o serviço web queira atualizar os dados apresentados, este efetua um pedido ao gestor de serviço que, de forma encadeada, irá procurar pelos dados dentro da base de dados, e enviará os mesmos para o serviço web.

# Trabalho Relacionado

Relativamente aos trabalhos relacionados, enquadram-se os projetos seguintes que serviram de base à construção deste projeto.

## 2.1 ESP32 WebSocket: Control ESP32 Pins

Este projeto [1] demonstra a implementação de um servidor ESP32, do tipo WebSocket, que é responsável pelo controlo dos pinos GPIO (General Purpose Input/Output) de uma placa ESP32. Para além da implementação do servidor, são apresentados os passos necessários à construção de uma página web, que permite efetuar o controlo dos pinos referidos.

Para realizar o efeito pretendido, o autor recorreu a uma fita LED (Light Emitting Diode) RGB (Red Green Blue), cujas cores são alteradas de forma remota (através do browser).

O autor recorreu ao protocolo de comunicação “WebSocket”, que permite a interação entre o cliente (web browser) e o servidor web (ESP32 WebSocket), isto é, ocorre troca de informação entre a página web e o servidor. Desta forma, o servidor manipula os pinos, consoante os dados que são introduzidos na página web.

O funcionamento deste projeto pode ser ordenado de acordo com as etapas seguintes:

- Escolher a cor pretendida através de um web browser.

- Envio da informação (cor selecionada) através do protocolo WebSocket.

- A placa ESP32 (servidor WebSocket) recebe a informação e altera a cor do LED.

É de realçar o cuidado do autor, no tratamento do conjunto de eventos associados ao protocolo aplicado, nomeadamente: conexão e desconexão.

A figura 2 ilustra o resultado pretendido, aquando da finalização o projeto.

Figura 2 – Variação de cor da tira LED.

## 2.2 ESP32 Robot Car Using Websockets

Este projeto [2], da autoria de donsky, consiste num carro robot construído com o auxílio de uma placa ESP32 e de um motor LM298, que por sua vez, é controlado através de um smartphone. Este projeto foi desenvolvido com recurso ao IDE (Integrated Development Environment) PlatformIO, uma vez que este é favorável e adequado a projetos que se enquadram no domínio da IOT (Internet Of Things).

O cerne deste projeto encontra-se na utilização do protocolo de comunicação “WebSockets”. O protocolo citado é essencial e preenche todos os requisitos e tópicos, que são exigidos por aplicações do ramo da IOT, devido à pouca latência oferecida pelas websockets.

Neste contexto, o carro robot desempenha o papel de servidor e o web browser desempenha o papel de cliente. O cliente envia um conjunto de mensagens / instruções ao servidor, sendo posteriormente respondidas por este.

A figura 3 ilustra o serviço web, implementado pelo autor, que é responsável pelo controlo da direção do respetivo carro.

Figura 3 - Serviço web implementado pelo autor.

A placa ESP32 atua como servidor websocket e o browser do smartphone atua como cliente websocket. As mensagens do tipo WebSockets, provenientes do browser, são processadas pela placa referida. Concluído o seu processamento, a placa envia mensagens de controlo para o motor LM298, com o intuito de este controlar a rotação das rodas do carro. Para além do controlo da rotação das rodas, também é possível variar a velocidade das mesmas através da modulação por largura de pulso.

Sempre que um utilizador clica nos botões de Up, Down. Left ou Right, o smartphone envia uma mensagem do tipo websocket para o robot, que por sua vez será processada pela respetiva placa.

A figura 4 apresenta a lista de componentes que são necessários ao desenvolvimento deste projeto.

Figura 4 - Lista de componentes necessários à construção do projeto.

# Fases do trabalho desenvolvido

Esta secção contém todas as etapas necessárias ao desenvolvimento desta fase, que se encontram descritas pelos mecanismos, ferramentas utilizadas e algoritmos implementados pelo grupo.

## 3.1. Protocolo de comunicação

O protocolo de comunicação aplicacional, que foi desenvolvido pelo grupo possui um pequeno conjunto de mensagens, que são encapsuladas através do protocolo de transporte TCP (Transmission Control Protocol). As mensagens estipuladas pelo grupo foram as seguintes:

- START – Início do processo de recolha das amostras dos sensores.

- STOP – Finalização do processo de recolha das amostras dos sensores.

- PAUSE – Interrupção do processo de recolha das amostras dos sensores

- RESTART – Reinicialização do processo de recolha das amostras dos sensores.

## 3.2 Estrutura da trama

A trama desenhada pelo grupo agrupa dois campos: o código identificador do gateway (ID) e a mensagem do protocolo de transporte.

A figura 5 ilustra um exemplo da trama referida, cujo destinatário é o gateway 1 e cuja mensagem do protocolo associada é a “START”.

Figura 5 - Estrutura da trama.

É de referir que as tramas são processadas no Sistema Central. O Sistema Central encontra-se munido de mecanismos, que o permitem direcionar a trama para o destino correto, graças à aplicação de algoritmos de concorrência.

## 3.3. Sistema Central

Nas subsecções seguintes serão analisadas e descritas todas as caraterísticas, funcionalidades e matérias inerentes ao Sistema Central, que foram implementadas pelo grupo.

### 3.3.1 Mecanismos e políticas de segurança

Os mecanismos de autenticação, autorização e outros recursos de segurança foram elaborados com o apoio da framework Spring Security [3]. As políticas e estratégias de segurança adotadas pelo grupo encontram-se disponíveis na diretoria “security”.

A diretoria referida é composta por:

- 2 enumerados, um deles é responsável pela conceção do tipo de utilizadores do sistema e o outro define o conjunto de permissões ou habilitações associadas a cada tipo de utilizador.

- 1 classe que é responsável pela encriptação da password dos utilizadores. É de salientar que a encriptação das passwords é necessária e imposta pela Spring Security, para a definição do serviço web.

- 1 classe que filtra e configura o protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), isto é, define quais os websites que um determinado tipo de utilizadores possui acesso. Em junção com a qualificação dos websites, esta classe é responsável pela extração do conjunto de utilizadores, que se encontram registados na base de dados.

A figura 6 ilustra a estrutura da diretoria “security”.

Figura 6 - Estrutura da diretoria "security".

Desta forma, cada utilizador possui os atributos seguintes: um username, uma password, um tipo e um conjunto de habilidades associadas a esse tipo. Tal como foi citado anteriormente, o conjunto de utilizadores aptos a interagir com o serviço web, encontram-se armazenados numa tabela, dentro da base de dados (tópico que será explorado na secção seguinte).

A figura 7 ilustra as questões que foram abordadas no parágrafo anterior.

Figura 7 - Tarefas abordadas no parágrafo anterior.

#### 3.3.1.1 Enumerados

O grupo categorizou e diferenciou os clientes/utilizadores em duas categorias distintas: administradores ou utilizadores normais.

Cada categoria possui um conjunto de permissões ou habilitações associadas, que por consequência, terão impacto nas funcionalidades disponibilizadas pelo serviço web.

A figura 8 descreve a categoria “ADMIN” (administrador) e o conjunto de habilitações associadas.

Figura 8 - Habilitações da categoria ADMIN.

Tal como é evidenciado na figura 8, qualquer utilizador do tipo “ADMIN” pode efetuar operações de leitura e escrita sobre as amostras, por exemplo:

- Ler as amostras que se encontram armazenadas na base de dados.

- Pesquisar por uma determinada amostra através do seu código identificador (que compõe a chave primária da tabela das amostras).

- Introdução de uma amostra na base de dados.

- Remoção de uma amostra da base de dados.

Todos os tópicos acima referidos, foram realizados com recurso a anotações, que são caraterísticas da framework Spring Security, que no fundo podem ser interpretadas como filtros. Nessas anotações é passado como parâmetro, a categoria de utilizador pretendida. As anotações citadas foram aplicadas sobre um conjunto de métodos intrínsecos ao protocolo HTTP (POST, GET, PUT e DELETE.), que por sua vez encontram-se disponíveis na classe WeatherSampleController.

A figura 9 descreve a categoria USER (administrador) e o conjunto de habilitações correspondentes.

Figura 9 - Habilitações da categoria USER.

Em contrapartida, qualquer utilizador do tipo “USER”, apenas pode efetuar operações de leitura sobre as amostras, como é o caso da leitura da série de amostras, que se encontra armazenada na base de dados.

#### 3.3.1.2 Configuração do protocolo HTTP

A configuração do protocolo HTTP e da sua segurança, é efetuada dentro do método configure da classe ApplicationSecurityConfig. Dentro do método referido, são definidos o conjunto de websites disponíveis às categorias de utilizadores, que foram descritas na subsecção anterior. Em junção com o tópico anterior, também são referenciados ou direcionados, os ficheiros html associados às páginas de login e logout.

O algoritmo, que descreve o método citado, encontra-se traduzido de acordo com o fluxograma da figura 10.

Figura 10 - Comportamento do método secure.

### 3.3.2 Tabelas da base de dados

Dentro do sistema de gerenciamento de base de dados [4], o grupo definiu 3 tabelas, que são cruciais ao correto funcionamento deste projeto. É de salientar que cada tabela representa uma determinada entidade e que existem ligações entre as mesmas.

As tabelas definidas pelo grupo foram as seguintes:

- A tabela “users”, que armazena a lista de utilizadores autorizados a interagir com o serviço web.

- A tabela “authorities”, que contém o conjunto de competências associadas a cada categoria de utilizador.

- A tabela “weather”, que conserva todas as amostras recebidas pelo Sistema Central.

A figura 11 representa o modelo conceptual de dados, relativamente às tabelas apresentas anteriormente.

Figura 11 - Modelo conceptual dos dados.

#### 3.3.2.1 Tabela Users

De forma a garantir e a reforçar a segurança dos utilizadores, aliada ao cumprimento dos requisitos das frameworks [5] [3] utilizadas, foi necessário encriptar a password de cada utilizador. É de sublinhar, que as passwords (“grupo2”) são iguais para todos os utilizadores e que a encriptação das mesmas foi realizada com recurso a um website [6] apropriado.

A figura 12 apresenta o conjunto de valores armazenados na tabela “Users”.

Figura 12 - Valores armazenados na tabela "Users".

#### 3.3.2.2 Tabela Authorities

Em relação à tabela “Authorities”, esta define a categoria de cada utilizador, que se encontra registado na base de dados. Tal como foi referido em algumas secções anteriores, cada categoria possui um conjunto de habilitações ou aptidões associadas.

A figura 13 apresenta o conjunto de valores armazenados na tabela “Authorities”.

Figura 13 - Valores armazenados na tabela "Authorities".

#### 3.3.2.3 Tabela Weather

No que toca à tabela “Weather”, esta define a estrutura, isto é, define os atributos de cada amostra e regista o gateway responsável pela sua recolha.

A figura 14 apresenta o conjunto de alguns valores armazenados na tabela “Weather”.

Figura 14 - Valores armazenados na tabela "Weather".

## 3.4. Servidor Web

Para a presente etapa, o Servidor Web que o grupo irá apresentar é uma versão melhorada e atualizada da que foi apresentada na fase B.

Uma modificação visual importante foi a substituição do submenu Feeds por um novo, intitulado de “Historical Data”, cuja função é a adição de uma dimensão gráfica à apresentação dos dados obtidos, através de gráficos que refletem as variações de temperatura, humidade e pressão atmosférica ao longo do tempo.

Outra modificação visual crucial foi a adição do controlo, por parte de um utilizador com capacidades de administração, podendo, desta forma, qualquer utilizador que seja administrador alterar o estado de cada gateway.

Tal como foi apresentado anteriormente, o grupo também adicionou ao Servidor Web um protocolo de login, sendo essa a primeira página onde cada utilizador irá parar, como mostra a figura 15.

Figura 15 - Página inicial de login.

### 3.4.1 Utilizador normal

Caso o utilizador não seja administrador, este apenas terá acesso a uma página com uma tabela, que apresenta em tempo real, o ID da amostra, o ID do gateway associado a essa amostra, tal como a temperatura, humidade e pressão atmosférica recolhida pelos sensores, juntamente com a timestamp, tal como é mostrado na figura 16.

Figura 16 - Página com todas as amostras.

Se por alguma razão, um utilizador do tipo “USER” tentasse visualizar a página com capacidades de administração, o Servidor Web apresentar-lhe-ia uma página em branco de erro, que apesar de sugerir um erro, a mesma foi planeada e definida no código.

A figura 17 ilustra a página de erro referida.

Figura 17 - Página de erro por não ter autorização.

### 3.4.2 Utilizador administrador

Caso o utilizador seja administrador, a primeira página que terá acesso será a página index, onde esta apresenta o número de amostras recebidas, tal como a temperatura, humidade e pressão atmosférica da última amostra enviada pelo gateway, seguida pela localização do mesmo. Os gráficos ilustram a variação dos parâmetros meteorológicos, tal como é evidenciado na figura 18.

Figura 18 - Página inicial do servidor web.

O utilizador também terá acesso a um botão no centro do ecrã, do qual consegue alterar o estado de cada um dos gateways, como mostra a figura 19.

Figura 19 - Botão para alterar estado de gateway.

# 4. Análise de resultados e testes efetuados

De forma a retificar o comportamento do Sistema Central, o funcionamento do protocolo de comunicação, a interação com o serviço web e a cinética dos mecanismos e políticas de segurança, o grupo testou as funcionalidades oferecidas pelo serviço web, com todos os utilizadores, que se encontram registados na base de dados.

A figura 20 ilustra a página sucessora da página login, aquando da sua finalização (login efetuado por um utilizador do tipo administrador). Tal como se encontra evidenciado no código, qualquer utilizador que seja do tipo referido, logo que efetue a operação de login, terá uma nova página web, que contêm um conjunto de componentes gráficas que refletem informação, relativamente às amostras recolhidas pelo sistema central.

Figura 20 - Amostras armazenadas na base de dados.

A figura 21 mostra o utilizador a selecionar a operação de “START” no gateway 1, é de destacar que do lado direito da figura, é possível observar a trama que é enviada para o Sistema Central. Por sua vez, a trama é processada e remetida para o gateway respetivo.

Figura 21 - Operação de "START" no gateway 1.

## 4.1 Sistemas Simulados

O grupo definiu uma classe Java, que simula os efeitos pretendidos com os sistemas simulados. Nessa classe, foi definida uma socket de ligação no endereço IPv4 (Internet Protocol version 4), numa determinada porta TCP (Transmission Control Protocol). Para além da utilização da socket de ligação, foi necessário recorrer a um ciclo infinito, com o intuito de enviar amostras de forma sucessiva, corrente para o Sistema Central.

O algoritmo, que descreve o comportamento da classe, encontra-se traduzido de acordo com o fluxograma da figura 22.

Figura 22 - Comportamento dos Sistemas Simulados.

# 5. Conclusão

Concluída a fase final deste projeto, na opinião do grupo conseguir-se atingir todos os objetivos propostos. Esta fase aumentou o leque de conhecimentos relativamente ao conceito e comportamento do protocolo HTTP, nomeadamente na implementação das Sockets de ligação, na comunicação sobre TCP/IP e sobre o design de Servidores Web.

É de salientar que foi efetuada uma ligação full-duplex entre o Sistema Central e o Servidor Web, da qual se tirou partido do protocolo HTTP, aliada com o armazenamento das credenciais de autenticação de cada utilizador na base de dados relacional.

O grupo pretende que, com o trabalho desenvolvido nesta fase final, ter concluído com sucesso todos os tópicos que se comprometeu a realizar e a implementar, onde se inserem a correção de erros e a conclusão de algumas etapas da fase anterior.

## 5.1. Contribuição de cada aluno

Catarina Neves

- Conceção dos algoritmos;

- Tradução dos algoritmos em diagramas;

- Tratamento de dados, tabelas e imagens a estes relacionados;

- Definição e implementação do protocolo de comunicação;

- Programação e implementação da aplicação dos Sistema Sensor e gateway;

- Desenvolvimento do relatório;

- Desenvolvimento da apresentação PowerPoint;

Eduardo Cardoso

- Conceção dos algoritmos;

- Tradução dos algoritmos em diagramas;

- Definição e implementação do protocolo de comunicação;

- Programação e implementação da aplicação dos Sistema Sensor e gateway;

- Desenvolvimento e implementação das sockets e comunicação TCP/IP;

- Desenvolvimento do relatório;

- Desenvolvimento da apresentação PowerPoint;

José Gomes

- Tradução dos algoritmos em fluxogramas;

- Implementação e configuração do protocolo HTTP;

- Implementação e definição dos mecanismos e políticas de segurança;

- Desenvolvimento e implementação das sockets e comunicação TCP/IP;

- Desenvolvimento e construção da base de dados relacional;

- Desenvolvimento do relatório;

- Desenvolvimento da apresentação PowerPoint;

Luís Oliveira

- Conceção dos algoritmos;

- Tradução dos algoritmos em fluxogramas;

- Desenvolvimento do Frontend e Backend do Servidor Web;

- Implementação da comunicação para o Sistema Central;

- Desenho de esquemas e gráficos;

- Desenvolvimento do relatório;

- Desenvolvimento da apresentação PowerPoint;

# Lista de referências

| [1] | SWA, “ESP32 Websocket: Control ESP32 Pins [PlatformIO],” 4 2021. [Online]. Available: https://www.survivingwithandroid.com/esp32-websocket-control-esp32-pins-platformio/. |
| --- | --- |
| [2] | donsky, “ESP32 Robot Car Using Websockets,” julho 2021. [Online]. Available: https://www.donskytech.com/esp32-robot-car-using-websockets/. |
| [3] | VMware, “Spring Security,” 2022. [Online]. Available: https://spring.io/projects/spring-security?msclkid=03ed647cc53c11ec824b0986c6465ca1. |
| [4] | MySQL, “MYSQL,” 2022. [Online]. Available: https://www.mysql.com/. |
| [5] | W3Schools, “W3Schools W3.CSS,” [Online]. Available: https://www.w3schools.com/w3css/. |
| [6] | “Bcrypt-Generator.com - Online Bcrypt Hash Generator & Checker,” 2022. [Online]. Available: https://bcrypt-generator.com/. |
| [7] | R. Santos, “Random Nerd Tutorials,” 10 2020. [Online]. Available: https://randomnerdtutorials.com/esp32-websocket-server-arduino/. |
| [8] | Spring, “Spring Boot,” 2022. [Online]. Available: https://spring.io/projects/spring-boot. |